CAPITULO IV

FALLAS TÉCNICAS DE AERONAVES EN VUELO

  - ALERTA II (ALARMA GENERAL)

    - Las dependencias que intervengan en el Plan de Emergencia del Aeropuerto, serán advertidas de una condición de ALERTA II (ALARMA GENERAL).

4.2   	RESPUESTA A LA EMERGENCIA

4.2.1 INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

Los ATS deberán:

4.2.1.1 	Accionar el Plan de Emergencia alertando a:

UNIDAD    	  TELÉFONO	                      RADIO/Fx.

SEI	    2213/2266	           167.150 Mhz

- COE	    2201/2204/2376	            167.150 Mhz

4.2.1.2 	Dar las siguientes informaciones; que serán requeridas por el Controlador al Piloto de la aeronave:

- TIPO DE AERONAVE

- NATURALEZA DEL PROBLEMA

- CANTIDAD DE ALMAS A BORDO

- PISTA QUE HA DE UTILIZARSE

- HORA ESTIMADA DE ARRIBO

- CANTIDAD DE COMBUSTIBLE REMANENTE

- EXPLOTADOR DE LA AERONAVE O HANGAR

- MERCANCÍAS PELIGROSAS SI HUBIERE

4.2.1.3   Si, cesaren los motivos que produjeron la ALERTA II, levantar la misma, notificando a las dependencias mencionadas en el numeral 4.2.1.1.

      - Confirmar que las medidas anteriormente indicadas fueron completadas mediante la Lista de Verificación (FL-GTA 1)

    - INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI)

- Al tomar conocimiento de la activación de la Alerta II, el SEI deberá:

      - Trasladar los Vehículos ARFF a las posiciones pre-establecidas dependiendo de la cabecera en uso, intersecciones y progresivas 25 o 40.

      - Mantener contacto permanente con TWR, para recabar la mayor información posible y también con el JOE.

      - Una vez que la aeronave afectada aterrice, ingresar a la Pista detrás de la misma en coordinación con TWR

      - Escoltar a la aeronave hasta la plataforma y o hangar, solo  si el piloto lo solicita.

      - Regresar a la base al recibir la información del levantamiento de la alerta.

      - Proceder de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II ACCIDENTE DE AERONAVE EN EL AEROPUERTO, numeral 2.2.2. si cambia la clasificación de la ALERTA II a ALERTA III.

    - INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS

Las demás dependencias involucradas deberán estar en alerta para intervenir de ser necesario de acuerdo a la evolución de la emergencia.

    - ALERTA I (ALARMA PARCIAL)

Las dependencias que intervengan en el Plan de Emergencia del Aeropuerto, serán advertidas de una condición de ALARMA PARCIAL.

      - INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

Los ATS deberán:

        - Accionar el Plan de Emergencia alertando a:

UNIDAD    	     TELÉFONO	                          RADIO/Fx.

SEI	        2213/2266	            167.150 Mhz.

- COE	        2201/2204/2376	            167.150  Mhz.

        - Si cesaren los motivos que produjeron la ALERTA I, levantar la misma, notificando a las Dependencias mencionadas en el numeral anterior.

      - INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI)

Al tomar conocimiento de la activación de la Alerta I, el SEI deberá:

        - Trasladar los vehículos ARFF hasta plataforma Sur, aguardando mayor información de la TWR.

        - Mantener contacto permanente con la TWR en el Canal 1 (FX 167.150 Mhz).

        - Proceder de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II ACCIDENTE DE AERONAVE EN EL AEROPUERTO, numeral 2.2.2. si cambia la clasificación de la ALERTA I a ALERTA III.

4.2.4.2.4    	Al  cancelarse la ALERTA I los vehículos y personal regresaran a la base.

      - INTERVENCION DE LA DEMAS DEPENDENCIAS

- Las demás dependencias involucradas en el Plan deberán estar en alerta para intervenir de ser necesario de acuerdo a la evolución de la emergencia.