APENDICE 16

DESINTERDICCIÓN DE PISTA

NOTA: 	Excepto en los casos previstos  en el Anexo 13, los restos de la aeronave no deberían tocarse hasta que llegue la persona encargada de la investigación del Accidente. En el Manual de Investigación Accidentes de Aviación (Doc. 6920), se facilitan instrucciones detalladas sobre las primeras medidas que hay que tomar en el lugar del accidente, la preservación de la pruebas, etc.

- Las aeronaves pueden quedar inmovilizadas en un Aeropuerto por una serie de causas, que van desde los incidentes-como por reventón de un neumático o por salirse la aeronave de la pista o de la calle de rodaje hasta los accidentes de consideración, que traen consigo la desintegración parcial o total de la aeronave. En el pasado no se ha dedicado mucha atención para hacer frente a estas contingencias; pero en los últimos años, al aumentar la masa y el tamaño de las aeronaves, también se ha dificultado considerablemente la tarea. Antes podía trasladarse una aeronave en cuestión de horas, mientras que ahora el traslado de una aeronave de grandes dimensiones, a raíz de un accidente o incidente, puede requerir mucho más tiempo.

- Cuando la aeronave inutilizada se encuentre en un lugar del Aeropuerto en el que obstaculice el movimiento de otras aeronaves, su rápido traslado es tan importante para los viajeros, los demás explotadores y las autoridades aeroportuarias como para el propietario registrado o el explotador afectado. Como la operación de levantar y trasladar una aeronave inutilizada, constituye una tarea complicada y no exenta de peligro, no siempre se podrá despojar el Aeropuerto con tanta celeridad como la autoridad competente desearía, especialmente por cuanto hay que evitar, en lo posible, que la aeronave sufra más desperfectos durante su traslado.

- A QUIEN CORRESPONDE LA TAREA

AERONAVES GRANDES: La dirección de los trabajos de levantamiento y traslado de una aeronave de grandes dimensiones debería corresponder al propietario registrado o al explotador afectado, aunque tendrá que recabar asesoramiento, cuando sea necesario, de su agente de seguros o del fabricante de la aeronave.

Por lo general, la autoridad aeroportuaria no posee los conocimientos ni la experiencia, necesarias para que el levantamiento y el traslado se realicen con la máxima rapidez compatible con la seguridad del personal que interviene y con la forma de evitar que la aeronave sufra más daños.

Sin embargo, si el propietario registrado o el explotador no pudiera trasladar la aeronave o se demorara en hacerlo, la Administración del Aeropuerto debería tener atribuciones para actuar en su lugar, sin tardanza.

Para asegurar que no ocurran daños secundarios, es importante que el ejercicio de esas atribuciones no implique que, para el traslado de las aeronaves inutilizadas puedan utilizarse procedimientos de recuperación inapropiados.

AERONAVES PEQUEÑAS: Tratándose de aeronaves pequeñas, la tarea será generalmente mucho más sencilla, y es posible que la autoridad aeroportuaria, de acuerdo con el propietario o explotador de que se trate pueda realizar el traslado de la aeronave.

PROCEDIMIENTO  PARA TRASLADO DE AERONAVES INUTILIZADAS O INMOVILIZADAS DE PEQUEÑO PORTE EN EL AISP

1- INTERVENCIÓN DEL JOE

Una vez que el propietario o explotador  de la aeronave afectada, informe al Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE), que no está en condiciones de realizar las tareas de traslado de la aeronave inutilizada o inmovilizada. y haya solicitado al mismo que, la DINAC lleve a cabo dicha tarea, el JOE deberá:

- Labrar Acta de Compromiso a ser firmada por el Propietario, Explotador o comandante de la aeronave, dejando constancias que dichas tareas se realizarán bajo responsabilidad y riesgo del mismo. considerando que durante las tareas de remoción, la aeronave podría sufrir daños mayores.

- Solicitar copia del Acta de Liberación de la aeronave al CIPAA, antes de autorizar los trabajos de remoción, la cual debe estar firmada por el Propietario o Explotado.

- Activar el Plan de Traslado  de Aeronaves Inutilizadas o Inmovilizadas, informando al Coordinador (Jefe del Dpto. SAT) de dicho Plan a través de la Fx.167.150.

- Informar inicio y finalización de los trabajos de Traslado de Aeronave al COE.

- Tomar las medidas necesarias para esterilizar la pista o  área donde ocurrió el suceso.

- Informar al COE, la finalización de los trabajos de esterilización  de la pista o área afectada.

- Informar sobre el levantamiento de la alerta y habilitación de la pista o área afectada al COE.

2- INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR DEL PLAN DE TRASLADO DE AERONAVES INUTILIZADAS.

Una vez recibida la comunicación del JOE el Coordinador del Plan deberá:

- Ordenar el traslado de las maquinarias y operadores al lugar de la emergencia.

- Ordenar el inicio de las tareas de traslado de la aeronave, una vez que reciba la autorización del JOE.

- Supervisar los trabajos de traslado de la aeronave.

- Informar a la TWR la previsión del tiempo para la liberación de la pista o área afectada.

- Mantener escucha permanente en el  canal operativo Fx.167.150.

- Informar al JOE cuando se culminan los trabajos de traslado de la aeronave inutilizada o inmovilizada.

3- INTERVENCIÓN DEL COE

Una vez que el JOE, informe que las tareas de remoción serán llevadas a cabo por parte de la DINAC el COE deberá:

1. 	Informar a la AAC y al ATS, sobre los procedimientos a ser llevados a cabo.

2.  Informar a los ATS y a la AAC que el área se halla liberada y en condiciones apropiadas para  volver a OPERACIÓN NORMAL (una vez que haya recibido dicha información de parte del JOE).

3.  Solicitar al AIS la cancelación del o los  NOTAM correspondientes.

4- EQUIPOS DISPONIBLES

MONTACARGAS

Monta Carga Hyster XL 230 10.000 kg

Monta Carga Hyster XL 155 7.000 kg

Monta Carga Hyster H 110 J 5.000 kg

TRACTORES

2 Tractor Clark

3 Tractor Massey Fergusson

5- RECURSOS HUMANOS

Coordinador: Jefe del Dpto. SAT o su representante legal.

Teléfono: 645-600 	Internos: 2169, 2146 y 2393

OPERADORES DE LOS DISTINTOS GRUPOS

GRUPO “1”      	GRUPO “2”        	GRUPO “3”

1-Oscar Bogarin  	           1-Pedro Ayala   	1-Ruben Sánchez

2-Justo Alfonso 	           2-Juan C. Mora 	2-Flaviano Méndez

3-Gsutavo Mora              3-Cándido González	3-Aquiles Aguilar

4-Juan Martínez    		                       4-Francisco Ramírez

GRUPO “4”

1-Luis González

2-Patrocinio Estigarribia

3-Aníbal Cañete

NOTA 1: El CIPAA es la única autoridad que puede disponer o autorizar la remoción de la aeronave sin mediar acta de liberación, en los casos previstos en el DINAC R-13.